เอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  3/2555

รายละเอียดคุณลักษณะงานของโครงการติดตั้งเตาเผาปลอดมลพิษ  ฌาปนสถานวัดถ้ำเขาฉกรรจ์

ลงวันที่   12  กรกฎาคม  2555

- เป็นเตาเผาขนาดมาตรฐาน ขนาดภายนอกกว้าง 1.70 เมตร  ยาว 4.20  เมตร  สูง 3.00  เมตร  น้ำหนัก  13.5  ตัน

- มีห้องเผาในการทำงาน  2  ห้องเผา

- ห้องเผาที่ 1 ทำหน้าที่เผาศพและวัสดุต่าง ๆ  มีขนาด 0.90 x 2.75 x 1.00 เมตร  ชั้นกันความร้อน 420 มม. อุณหภูมิห้องเผาประมาณ  700 – 800  องศาเซลเซียล

- ห้องเผาที่  2  ทำหน้าที่เผาควันดำ กลิ่น ฝุ่น และเชื้อโรคต่าง ๆ มีขนาด  0.65 x 1.60 x 65 เมตร ชั้นกันความร้อน  280  มม.

- หัวเผาทั้ง 2 หัว ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน  ISO 9001 มีประสิทธิภาพสูงในการเผาไหม้และประหยัดเชื้อเพลิง  อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 40 ลิตร/ศพ/ชั่วโมง  โดยเผาได้วันละ 6 ศพ

- โครงสร้างภายนอก  ประกอบด้วยเหล็กทนความร้อน  ได้แก่  เหล็กรางยู  ขนาด 4 นิ้ว  หนา  5  มม. เหล็กแผ่นหนา 5 มม. แผ่นประตูหนา  10  มม.

- โครงสร้างภายใน ประกอบด้วยการก่ออิฐฉาบปูน  ด้วยอิฐทนไฟและปูนทนไฟ  มาตรฐาน มอก.  สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 1,400  องศา

- รอบนอก  ระบุด้วยใยไฟเบอร์ทนไฟและใยแก้วทนไฟ  แผ่นเหล็กทนความร้อน

- ระบบเปิด – ปิดประตูอัตโนมัติ  มีช่องสังเกตภายในขณะทำงานโดยไม่ต้องเปิดประตู

- ระบบตู้ควบคุมการทำงานโดยใช้ระบบอัตโนมัติ  แสดงค่าต่าง ๆ ด้วยตัวเลข ดิจิตอล

- ถังน้ำมันประกอบด้วยเหล็กหนา 3.5 มม. ความจุ  500  ลิตร  ติดปรอดวัดระดับน้ำมันข้างตัวถัง

- ปล่องระบายความร้อนใช้เหล็กแสตนเลส  เชื่อมต่อเข้ากับปล่องเดิม

- ฝาประตู  และลิ้นชักรองรับกระดูก – ขี้เถ้า  ใช้เหล็กแสตนเลส

- ด้านหน้าตบแต่งด้วยหินแกรนิต  รูปแบบสวยงามและทนทาน

- รับประกันคุณภาพและบริการเป็นระยะเวลา  2  ปี  และตรวจสภาพทุก ๆ 3  เดือน